TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐẠI HỌC QUỐC GIA – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TIỂU LUẬN CUỐI KÌ

MÔN HỌC: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tấn Tiến

Họ và tên: Trầm Minh Tân

MSHV: 2470334

Thành phố Hồ Chí Minh – 2025

Nội dung

VÍ DỤ 1: CẤU HÌNH GPIO VÀ NHẤP NHÁY LED TRÊN STM32	3

Giới thiệu bài toán	3

Cấu hình phần cứng trong STM32CubeMX	3

Hiện thực chương trình	5

Kết quả	6

VÍ DỤ 2: TRUYỀN KÝ TỰ “AB” QUA UART2 (KHÔNG DMA)	7

Giới thiệu bài toán	7

Cấu hình STM32CubeMX (phần cứng và chân)	7

Thiết kế chương trình (giải thích code theo luồng chạy)	8

Thuật toán truyền “AB” (không DMA)	8

Kết quả quan sát trên Terminal	9

VÍ DỤ 3: THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC BỘ ĐIỀU KHIỂU PID RỜI RẠC CHO ĐỘNG CƠ DC TRÊN STM32	10

Giới thiệu bài toán	10

Mô hình điều khiển PID trên Simulink	10

Thiết kế hệ thống điều khiển trên STM32	11

Cấu hình phần cứng trong STM32CubeMX	12

Hiện thực PID rời rạc trên STM32	14

Mục tiêu thực hiện:	14

Khởi tạo hệ thống:	14

Cơ chế gọi vòng điều khiển 5 ms và liên kết với pid_model.c:	16

Control_Loop_5ms() thực hiện đúng chuỗi Simulink:	17

Kết quả đạt được:	19

# VÍ DỤ 1: CẤU HÌNH GPIO VÀ NHẤP NHÁY LED TRÊN STM32

## Giới thiệu bài toán

Trong bài thực hành này, vi điều khiển STM32F411 được cấu hình các chân GPIO ở chế độ Output để điều khiển LED trên board. Chương trình sẽ lần lượt toggle các LED với khoảng trễ cố định để quan sát trực quan hoạt động của GPIO và SysTick (HAL_Delay).

Nhiệm vụ:

- Cấu hình hệ thống clock để MCU chạy ổn định.

- Cấu hình GPIO output cho các chân LED.

- Viết chương trình nhấp nháy LED trong vòng lặp vô hạn.

## Cấu hình phần cứng trong STM32CubeMX

System Clock Configuration

Trong project, hàm SystemClock_Config() cấu hình clock theo hướng: dùng HSE và PLL để tạo ra xung hệ thống (SYSCLK), đồng thời cấu hình prescaler cho các bus.

Trong code main.c, cấu hình PLL thể hiện rõ:

- Chọn nguồn dao động: HSE

- PLLM = 8, PLLN = 192, PLLP = /2, PLLQ = 4

- SYSCLK source = PLLCLK, AHB = /1, APB1 = /2, APB2 = /1

Ý nghĩa thực tế:

- HCLK (CPU clock) được đặt cao để CPU chạy nhanh, xử lý I/O mượt.

- APB1/APB2 chia phù hợp giới hạn bus và để các ngoại vi hoạt động đúng.

GPIO Configuration (LED Output)

Project cấu hình 4 chân GPIO (PD12, PD13, PD14, PD15) ở chế độ output để điều khiển LED. Trong MX_GPIO_Init():

- Enable clock cho port GPIOH và GPIOD

- Set trạng thái ban đầu của PD12..PD15 = RESET (LED tắt ban đầu)

- Cấu hình mode output:

  - Mode = Output Push-Pull

  - Pull = No Pull

  - Speed = Low

  - Pin = PD12 | PD13 | PD14 | PD15

Giải thích lựa chọn:

- Output Push-Pull: phù hợp điều khiển LED trực tiếp (xuất mức 0/1 rõ ràng).

- No Pull: vì LED không cần kéo lên/kéo xuống nội.

- Low speed: đủ cho nhấp nháy LED, giảm nhiễu cạnh.

## Hiện thực chương trình

Luồng khởi tạo trong main()

Trong main(), các bước chính (theo thứ tự logic) là:

HAL_Init(): Reset peripheral, init Flash interface và cấu hình SysTick time-base cho HAL.

SystemClock_Config(): Thiết lập toàn bộ clock tree (HSE + PLL + bus prescaler) để hệ thống chạy đúng tần số.

MX_GPIO_Init(): Cấu hình các chân LED (PD12..PD15) ở output để có thể toggle.

Sau đó chương trình đi vào vòng lặp vô hạn while(1).

Vòng lặp nhấp nháy LED trong while(1)

Đoạn code nhấp nháy LED của bạn:

- Toggle PD12 → delay 250 ms

- Toggle PD13 → delay 250 ms

- Toggle PD14 → delay 250 ms

- Toggle PD15 → delay 250 ms

Giải thích từng lệnh:

- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_x):

  - Đảo trạng thái chân output: nếu đang 0 → thành 1, nếu đang 1 → về 0.

  - LED tương ứng sẽ đổi trạng thái sáng/tắt.

- HAL_Delay(250):

  - Tạo trễ 250 ms.

  - Hàm này dựa trên tick 1ms của SysTick (đã được HAL_Init cấu hình time-base).

Kết quả quan sát:

- 4 LED sẽ nhấp nháy lần lượt, tạo thành chuỗi chạy (LED “đuổi”).

## Kết quả

Khi nạp chương trình vào STM32F411:

- Ban đầu PD12..PD15 ở mức RESET nên LED ở trạng thái tắt (hoặc theo wiring board).

- Sau khi vào while(1), LED sẽ lần lượt:

  - PD12 đổi trạng thái mỗi 250 ms

  - PD13 đổi trạng thái mỗi 250 ms

  - PD14 đổi trạng thái mỗi 250 ms

  - PD15 đổi trạng thái mỗi 250 ms

Nếu nhìn trực quan:

- LED sẽ nhấp nháy theo thứ tự, chu kỳ tổng khoảng 1 giây cho 4 bước (4 × 250 ms).

# VÍ DỤ 2: TRUYỀN KÝ TỰ “AB” QUA UART2 (KHÔNG DMA)

## Giới thiệu bài toán

Trong ví dụ này, vi điều khiển STM32F411 được cấu hình giao tiếp nối tiếp USART2 để truyền dữ liệu ra PC thông qua cổng UART. Chương trình sẽ gửi 2 ký tự ‘A’ và ‘B’ liên tiếp theo chu kỳ 1 giây, kết quả hiển thị trên HyperTerminal (hoặc TeraTerm).

Yêu cầu:

- Cấu hình chân UART2: PA2 (TX) và PA3 (RX) ở chế độ Alternate Function.

- Cấu hình USART2: 115200, 8-N-1.

- Truyền dữ liệu bằng HAL, không dùng DMA.

## Cấu hình STM32CubeMX (phần cứng và chân)

Pinout (USART2)

Theo sơ đồ chân bạn chụp:

- PA2 = USART2_TX

- PA3 = USART2_RX

Đây là cặp chân UART2 phổ biến trên STM32F411, phù hợp để kết nối USB-UART/terminal PC.

USART2 Parameter Settings

Trong hàm khởi tạo USART2 của dự án, các tham số được cấu hình như sau:

- Baudrate: 115200

- Word length: 8 bit

- Stop bits: 1

- Parity: None

- Mode: TX/RX

- Flow control: None

- Oversampling: 16

Các cấu hình này thể hiện trực tiếp trong MX_USART2_UART_Init() của main.c:
huart2.Init.BaudRate = 115200;
huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; …

## Thiết kế chương trình (giải thích code theo luồng chạy)

Các biến sử dụng trong chương trình

Trong phần biến user (USER CODE BEGIN PV), chương trình khai báo:

- UART_HandleTypeDef huart2; là handle quản lý USART2

- uint32_t prev_tick = 0; dùng để tạo chu kỳ 1 giây dựa trên tick hệ thống

- uint8_t txbuf[2] = {'A','B'}; (đã khai báo nhưng trong code hiện tại chưa dùng, vì bạn đang transmit bằng biến a, b)

Ý nghĩa:

- HAL_GetTick() trả về số ms kể từ khi hệ thống chạy.

- prev_tick lưu mốc thời gian lần gửi trước → giúp gửi “định kỳ” mà không cần HAL_Delay().

Luồng khởi tạo trong main()

Các bước chính trong main():

- HAL_Init() – khởi tạo HAL và time-base SysTick

- SystemClock_Config() – cấu hình clock hệ thống

- MX_GPIO_Init() – enable clock port GPIOH, GPIOA (để dùng PA2/PA3)

- MX_USART2_UART_Init() – cấu hình và khởi tạo UART2

Sau đó chương trình vào vòng lặp while(1) và bắt đầu gửi dữ liệu.

## Thuật toán truyền “AB” (không DMA)

Tạo chu kỳ 1 giây bằng HAL_GetTick()

Trong vòng lặp vô hạn:if ((HAL_GetTick() - prev_tick) >= 1000U)

{

prev_tick = HAL_GetTick();

...

}

main

Giải thích:

- HAL_GetTick() tăng mỗi 1 ms nhờ SysTick.

- Khi thời gian trôi qua ≥ 1000 ms → thực hiện gửi dữ liệu.

- Sau khi gửi xong, cập nhật prev_tick để bắt đầu chu kỳ mới.

Ưu điểm so với HAL_Delay(1000):

- Không “ngủ cứng” CPU lâu; vẫn cho phép mở rộng chương trình chạy song song các tác vụ khác.

Truyền ký tự ‘A’ và ‘B’ bằng HAL_UART_Transmit()

Trong block 1 giây, code hiện tại:

uint8_t a = 65;

uint8_t b = 66;

HAL_UART_Transmit(&huart2, &a, 1, 100);

HAL_UART_Transmit(&huart2, &b, 1, 100);

main

Giải thích từng dòng:

- uint8_t a = 65; và b = 66; là mã ASCII của ‘A’ và ‘B’.

- HAL_UART_Transmit(&huart2, &a, 1, 100);

  - &huart2: chọn UART2 đã init

  - &a: địa chỉ buffer cần gửi

  - 1: số byte gửi

  - 100: timeout (ms) chờ hoàn thành truyền

- Gọi 2 lần → UART sẽ gửi ‘A’ rồi gửi ‘B’.

Vì không dùng DMA:

- HAL_UART_Transmit() là hàm blocking: CPU sẽ chờ đến khi byte được đưa ra (hoặc timeout).

- Với 2 byte mỗi 1 giây, blocking là chấp nhận được và đơn giản cho bài cơ bản.

## Kết quả quan sát trên Terminal

Khi kết nối UART đúng chân và đúng baudrate 115200 8-N-1, cửa sổ terminal sẽ hiển thị chuỗi:

# VÍ DỤ 3: THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC BỘ ĐIỀU KHIỂU PID RỜI RẠC CHO ĐỘNG CƠ DC TRÊN STM32

## Giới thiệu bài toán

Trong bài thực hành này, vị trí động cơ DC được điều khiển bằng bộ điều khiển PID rời rạc được xây dựng trên Simulink.
Nhiệm vụ:

- Phân tích mô hình Simulink.

- Sinh mã C từ Simulink (embedded coder).

- Cấu hình STM32F411 để đọc encoder, phát PWM và điều khiển chiều động cơ.

- Tích hợp mô hình PID vào phần mềm nhúng để điều khiển động cơ thực.

- So sánh đáp ứng thực tế với mô hình mô phỏng.

Động cơ được trang bị encoder quang học, và được điều khiển bởi một H-bridge thông qua:

- Tín hiệu PWM điều chỉnh mô-men

- Hai tín hiệu logic xác định chiều quay

## Mô hình điều khiển PID trên Simulink

Cấu trúc mô hình

Mô hình gồm 4 thành phần chính:

Khối Setpoint (deg):

  - Tạo tín hiệu vào dạng xung (Pulse) giá trị 0° → 1000° lặp chu kỳ.

  - Tần số xung được chọn sao cho mỗi pha kéo dài 2 giây.

Khối so sánh (Setpoint − In2):

  - In2 là góc đo từ encoder (đơn vị degree).

  - Tính sai số: e(k)=SP(k)-θ(k)

Khối Discrete PID Controller (PID(z)):

  - Bộ điều khiển PID dạng rời rạc theo thời gian lấy mẫu Ts = 5 ms.

  - Thành phần PI được sử dụng chủ yếu (D = 0).

  - Saturation của đầu ra: [-10, +10].

Khối Saturation cuối:

  - Đảm bảo tín hiệu điều khiển Out1 phù hợp để map sang PWM 0–100%.

Tín hiệu Out1 trong mô hình

Out1 được hiểu là “lực điều khiển”:

- Giá trị âm → động cơ quay ngược

- Giá trị dương → động cơ quay thuận

- Biên độ |Out1| quyết định mức PWM được cấp

## Thiết kế hệ thống điều khiển trên STM32

Để hiện thực mô hình, STM32F411 cần thực hiện liên tục:

- Đọc encoder để tính góc động cơ.

- Tính toán vòng điều khiển PID (sinh mã từ Simulink).

- Xuất PWM và điều khiển chiều quay tương ứng với Out1.

Sơ đồ tổng quát như sau:

Out1

PID

TIM2

(Encoder Mode)

Encoder A/B

PWM+DIR

DC Motor

## Cấu hình phần cứng trong STM32CubeMX

Toàn bộ cấu hình CubeMX được sắp xếp theo đúng dòng chảy xử lý.

System Clock Configuration

STM32 chạy ở:

- SYSCLK = 100 MHz

- HCLK = 100 MHz

- APB1 Timer Clock = 100 MHz

- APB2 Timer Clock = 100 MHz

Nguồn PLL:

- HSE = 25 MHz

- M = 12

- N = 96

- P = 2 → SYSCLK = 100 MHz

Clock lớn đảm bảo:

- Encoder đếm chính xác

- PWM độ phân giải cao

- PID chạy đều mỗi 5 ms

TIM2 – Đọc Encoder

TIM2 được cấu hình ở chế độ Encoder Mode TI1 & TI2, đọc cả hai kênh A/B:

| Tham số | Giá trị |
| --- | --- |
| Prescaler | 0 |
| Counter Period | 0xFFFFFFFF (32-bit) |
| Encoder Mode | TI1 & TI2 |
| Polarity | Rising Edge |
| Filter | 0 |
| GPIO | PA0 (CH1), PA1 (CH2), Pull-up |

Lý do chọn encoder mode TI1&TI2:

- Cho phép đếm xung theo cả hai chiều quay

- Sử dụng quadrature signal để xác định hướng

- Độ phân giải gấp đôi: nếu encoder PPR=1000 → CPR=2000

TIM3 – Phát PWM điều khiển động cơ

TIM3_CH1 (PA6) được dùng làm PWM output.

Cấu hình:

| Tham số | Giá trị |
| --- | --- |
| Prescaler | 0 |
| ARR | 4999 |
| PWM frequency | 100 MHz / 5000 = 20 kHz |
| PWM Mode | PWM1 |
| Polarity | High |
| Output Compare Preload | Enable |

Lý do chọn 20 kHz:

- Tránh tiếng rít tần số thấp

- Đủ nhanh để điều khiển mô-men động cơ chính xác

GPIO điều khiển chiều quay

Hai chân output logic:

| Chân | Chức năng |
| --- | --- |
| PA7 | MOTOR_DIR (IN1) |
| PB0 | MOTOR_DIR2 (IN2) |

Bảng điều khiển H-Bridge:

| DIR | DIR2 | Chiều quay |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Thuận (CW) |
| 0 | 1 | Nghịch (CCW) |
| 0 | 0 hoặc 1/1 | Dừng/phanh |

## Hiện thực PID rời rạc trên STM32

### Mục tiêu thực hiện:

Mô hình Simulink PID có cấu trúc:

- Đọc góc phản hồi (In2 – degree) từ encoder

- Tính sai số e = Setpoint - In2

- Chạy bộ điều khiển PID rời rạc PID(z) → xuất Out1 (đã giới hạn biên)

- Quy đổi Out1 thành lệnh điều khiển động cơ:

  - Dấu của Out1 → chiều quay

  - Trị tuyệt đối |Out1| → độ rộng xung PWM (duty)

Trên STM32, ta hiện thực đúng chuỗi đó bằng cách:

- Khởi tạo model PID (pid_model_initialize())

- Cấu hình và khởi động phần cứng đọc encoder + phát PWM

- Thiết kế hàm vòng điều khiển Control_Loop_5ms() chạy đúng chu kỳ 5 ms

- Gọi pid_model_step() đúng chu kỳ để mô phỏng tương đương Simulink

### Khởi tạo hệ thống:

Trong main(), chương trình bắt đầu bằng các bước chuẩn của STM32 HAL:

- HAL_Init()

  - Reset peripheral, init Flash interface, init SysTick.

  - SysTick được dùng làm time-base của HAL và cũng là nền để tạo chu kỳ 5 ms sau này.

- SystemClock_Config()

  - Thiết lập hệ thống clock theo cấu hình CubeMX (SYSCLK/HCLK/PCLK…) để timer hoạt động đúng tần số.

Phần này đảm bảo MCU chạy đúng tần số, và TIM2/TIM3 nhận đúng clock để đếm encoder và phát PWM chính xác.

Sau clock, main() gọi các hàm MX để khởi tạo ngoại vi (do CubeMX sinh):

- MX_GPIO_Init()

  - Cấu hình PA7 và PB0 làm output push-pull (DIR/DIR2).

  - Cấu hình các pin alternate function cho TIM2 (PA0/PA1) và TIM3 (PA6).

- MX_TIM3_Init()

  - Khởi tạo TIM3 ở chế độ PWM Generation CH1.

  - ARR đang đặt 4999 → PWM ~ 20 kHz.

- MX_TIM2_Init()

  - Khởi tạo TIM2 ở Encoder mode TI1 & TI2, counter 32-bit max.

Mục tiêu của nhóm bước này: phần cứng sẵn sàng để:

- TIM2 đếm encoder (feedback)

- TIM3 xuất PWM (actuator)

- GPIO xuất chiều quay

Điểm quan trọng hơn là các bước phần cứng ngay sau đó:

- __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0);

  - Đặt mốc encoder ban đầu = 0 count → tương ứng góc ban đầu 0°.

- HAL_TIM_Encoder_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_ALL);

  - Bắt đầu encoder interface: từ thời điểm này, TIM2->CNT tăng/giảm theo quay thuận/nghịch.

- HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

  - Bắt đầu PWM: duty ban đầu thường = 0 (CCR=0) nên motor chưa chạy cho đến khi vòng điều khiển cập nhật CCR.

### Cơ chế gọi vòng điều khiển 5 ms và liên kết với pid_model.c:

SysTick → gọi Control_Loop_5ms() mỗi 5 ms

Trong stm32f4xx_it.c, SysTick_Handler() gọi HAL handler. HAL sẽ gọi HAL_SYSTICK_Callback() (user).

Trong callback, em dùng một biến đếm ms để chia tần:

- Mỗi 1 ms: tăng pid_tick_ms

- Khi đủ 5 ms: reset về 0 và gọi Control_Loop_5ms()

=> Đây là cách tạo software timer 5 ms từ SysTick 1 ms.

### Control_Loop_5ms() thực hiện đúng chuỗi Simulink:

Bên trong Control_Loop_5ms(), các bước logic là:

(1) Đọc encoder và đổi ra độ

- Đọc raw count:

  - enc_cnt = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);

- Quy đổi sang degree:

  - angle_deg = enc_cnt * 360 / ENCODER_CPR;

- Gán vào input của model:

  - In2 = angle_deg;

=> In2 trong pid_model.c là biến global exported input.

pid_model

(2) Chạy một bước PID rời rạc

- pid_model_step();

Trong pid_model.c, hàm pid_model_step() thực hiện đúng các khối trong Simulink:

pid_model

- Setpoint pulse generator:

  - 400 mẫu đầu: Setpoint = 1000°

  - 400 mẫu sau: Setpoint = 0°

  - Tổng 800 mẫu = 4 s chu kỳ

- Tính sai số: error = Setpoint - In2

- Tính PID (thực tế là PI, vì derivative gain = 0)

- Saturation Out1 về [-10, 10]

- Update integrator/filter state

=> Out1 là exported output của model, cũng là biến global.

pid_model

(3) Đổi Out1 thành chiều quay + PWM duty

- Lấy u = Out1

- Nếu u >= 0 → DIR=1, DIR2=0 (quay thuận)

- Nếu u < 0 → DIR=0, DIR2=1 (quay nghịch) và lấy u = |u|

Sau đó:

- Giới hạn u tối đa về PID_OUTPUT_MAX (thường = 10)

- Normalize sang duty:

  - duty_ratio = u / PID_OUTPUT_MAX → duty_ratio ∈ [0,1]

- Lấy ARR của PWM timer:

  - pwm_max = __HAL_TIM_GET_AUTORELOAD(&htim3);

- Tính CCR:

  - ccr = duty_ratio * pwm_max;

- Cập nhật PWM:

  - __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, ccr);

=> Đây là bước “actuator”: biến Out1 (Simulink) được chuyển thành tín hiệu điều khiển vật lý (PWM + direction).

## Kết quả đạt được:

Kết quả thực nghiệm và phân tích từ dữ liệu debug

Trong quá trình chạy chương trình điều khiển vị trí, các biến quan sát chính trên Debug gồm:

- TIM2->CNT: số đếm encoder (counter 32-bit, tăng/giảm theo chiều quay)

- In2: góc phản hồi (deg) sau khi quy đổi từ CNT

- Out1: tín hiệu điều khiển từ mô hình PID (âm/dương quyết định chiều quay)

Việc quy đổi CNT sang góc được thực hiện theo công thức:

θdeg=CNT×360ENCODER_CPR

với ENCODER_CPR là số count cho 1 vòng cơ khí.

Trường hợp 1: CNT gần 0xFFFFFFFF – góc âm do quay lùi qua mốc 0

Ảnh debug 1 cho thấy:

- TIM2->CNT = 4294966882

- In2 = -74.52 deg

- Out1 = +3.27379

Giải thích hiện tượng CNT rất lớn:

TIM2 là counter 32-bit unsigned. Khi trục quay lùi một đoạn nhỏ “qua mốc 0”, giá trị CNT sẽ underflow và nhảy lên gần 0xFFFFFFFF.

Ta kiểm tra tính nhất quán:

- Chênh so với max 32-bit:

232-4294966882=414

tức là CNT đang biểu diễn “-414 count” nếu nhìn theo dạng signed.

- Với ENCODER_CPR = 2000, quy đổi ra độ:

θ=-414×3602000=-74.52∘

khớp chính xác với giá trị In2 hiển thị.

Ý nghĩa điều khiển (dựa vào Out1):

- In2 âm nghĩa là vị trí đang lệch âm so với mốc.

- Out1 dương (+3.27) nghĩa là PID đang phát lệnh quay thuận để kéo vị trí tăng lên (đưa góc từ âm về gần setpoint).

=> Kết luận trường hợp 1: Encoder + phép quy đổi sang degree hoạt động đúng, và hệ điều khiển đang phản ứng đúng chiều để giảm sai số.

Trường hợp 2: CNT = 5962 – hệ thống vượt setpoint và PID đã đổi chiều để kéo về

Ảnh debug 2 cho thấy:

- TIM2->CNT = 5962

- In2 = 1073.16 deg

- Out1 = -3.1125465

Kiểm tra quy đổi:

θ=5962×3602000=1073.16∘

→ khớp hoàn toàn với In2 trên debug.

Phân tích điều khiển:

- In2 = 1073.16° vượt quá mốc 1000° khoảng:

1073.16-1000=73.16∘
=> hệ thống có overshoot ~ 73°.

- Out1 âm (~ -3.11) => bộ điều khiển đã bắt đầu phát lệnh quay nghịch để kéo vị trí giảm về setpoint (1000°).

=> Kết luận trường hợp 2: hệ thống đã thể hiện đúng hành vi closed-loop: khi vượt quá setpoint, PID đổi dấu đầu ra để đảo chiều.

Nhận xét tổng hợp từ 2 ảnh debug

Từ hai trạng thái đo được, có thể rút ra các kết luận kỹ thuật sau:

- Chuỗi đo encoder → CNT → In2 (degree) là chính xác, vì các phép kiểm tra ngược (CNT ↔ In2) khớp tuyệt đối.

- Hiện tượng CNT lên gần 0xFFFFFFFF là bình thường trong encoder mode 32-bit khi trục quay lùi qua mốc 0; đây là biểu hiện của underflow và thực chất tương ứng với giá trị góc âm nhỏ.

- Bộ điều khiển PID đã hoạt động đúng logic chiều:

  - Khi góc âm (nhỏ hơn setpoint), Out1 dương để quay thuận.

  - Khi góc vượt setpoint (1073° > 1000°), Out1 âm để quay ngược.

- Tuy nhiên, thực nghiệm cho thấy có overshoot ~ 73°, cho thấy cần tối ưu lại tham số PID (đặc biệt liên quan đến quán tính + ma sát + mức PWM tối thiểu của động cơ).